Görbeillesztés gyakorlat

Rákötünk egy E elektromotoros erejű, Rb belső ellenállású telepre egy Rv változtatható ellenállást, és mérjük az áramot (ideális ampermérővel):

| Rv () | I (A) |
| --- | --- |
| 100 | 0,082 |
| 200 | 0,044 |
| 250 | 0,036 |
| 300 | 0,030 |
| 400 | 0,022 |
| 600 | 0,016 |

Határozzuk meg E és Rb értékét és szórását!

* Ötleteljenek.

* Ábrázolják a mért pontokat! Excellel

* Excel: mit lehet rá illeszteni? trendvonal funkció, milyen típus legyen? ki lehet íratni az egyenletet is. Legjobban a hatványfüggvény illeszkedik. De honnan tudjuk, hogy mennyi E és Rb értéke, ha pl. polinomot vagy hatványfüggvényt illesztünk? Sehonnan.

* Mi az összefüggés?   I = E / (R+Rb)

Excelt lecsukni kicsire.

* Vissza a kezdetekhez: ha csak 2 mérési pont lenne, a 2 ismeretlenre 2 egyenletet felírva ki tudnánk számolni E-t és Rb-t, ez viszont túlhatározott egyenletrendszer. Vehetnénk két pontot és megoldhatnánk - de melyik két pontot?!? Mindegyiket mindegyikkel párba kell állítani  rengeteg egyenletrendszer (n*(n-1)/2, azaz itt 15). (Ha felmerül: az nem jó, ha az adatokból csinálnának két csoportot, és azok átlagára akarnak felírni egyetlen egyenletrendszert, mert az összefüggésünk nem lineáris.)

Megmutatni a 15 megoldást a kinyomtatott papíron (Rb kijön negatívra is!)

Az egyenletrendszerek megoldásait átlagolhatjuk (ld. Excel 2. lap):

15 ER mo:   E = 9,57082 V        Rb = 20,9693 

* Van egy megoldásunk – jó ez? rá kéne rajzolni a pontokra a megfelelő függvényt. Mivel? Excellel bonyolult → SciDAVis

* SciDavis: PLOT, ADD FUNCTION: 9.57/(x+21). Tetszik? Illeszkedik?

* Utána próbálkozzanak pár percig azzal, hogy tudnak-e jobban illeszkedő hiperbolát illeszteni, vagyis próbáljanak ki más számokat a 9,57 és a 21 helyett.

Ez már görbeillesztés, de komolytalan. Komolyabbra fordítva:

* Mi alapján döntjük el, hogy melyik jobb, mint a másik??? Mi a távolság???

A hagyományos távolság nem fejezhető ki olyan alakban, amiből a paramétereket meg tudnánk határozni  a függőleges eltérést fogjuk távolságnak hívni.

     S = (yi,mért – yi,számolt)2  bevezetése     (miért nem lenne jó a lineáris?)

* Írjuk fel S-et a hiperbolára és deriváljuk, és nézzük meg, hogy meg tudjuk-e oldani az egyenletrendszert. Hát inkább nem.

De: pl. Maple, Mathematica, Wolfram megoldja:

Maple:  E = 9.480524812 V     Rb = 15.59110420 

Rajzolják meg ezt is a SciDAVis-szel.

Numerikus megoldást kaptunk – egyszerűbben is eljuthatunk ehhez, nem kell előállítani a derivált egyenletrendszer és begépelni abba az adatokat, hanem ugyanezt megkapjuk a  SciDavis (Origin) segítségével (lényegében a paraméterek értékét változtatja valamilyen algoritmus szerint, és S értékét mindig kiszámolja, addig, amíg elég kicsi nem lesz).

Hogy kell csinálni? (ez már olyan művelet, ami fog kelleni az otthoni feladathoz! az eddigieket elfelejthetik) Ehhez van segédlet a honlapon.

a:   E  = (9,4805247987374 +/- 0,131725431900025) V

b:   Rb = (15,5911037006196 +/- 1,97162054657795) 

Chi^2/doF = 2,78453858417807e-07

R^2 = 0,999599250863395

* Egyszerűnek tűnik az illesztés, de minden feladat megy ilyen könnyen. Pl. nézzék meg. hogy az Rb szórása milyen nagy, sokkal nagyobb, mint az E szórása.

* Régen ezek nem voltak, mit lehetett csinálni?

Lineáris függvénynél ( y = ax + b ) végigszámolható az S  min. Levezetni a táblán.

Ezt tudja pl. az Excel, és pl. hiperbolát viszont azért nem tud az Excel, mert ott nem lehetett ilyen zárt képleteket kihozni.

A levezetett képletek fenn vannak nekik a honlapon.

Az órai probléma megoldása linearizálással:

*Linearizáljuk az eredeti összefüggést:   1/I = (1/E) * R + (Rb / E)

Az már fogják tudni azok, akik már a Görbeillesztés előtt megcsinálták az Egyenáramot.

Számolják végig az Excellel – ld. külön lapon (1/I oszlop, Rv2 oszlop, Rv/I oszlop, átlagok…)

Excel:    a = 0,101884   E = 1/a = 9,815049 V        b = 2,583663     Rb = b/a = 25,35878 

Na akkor most mennyi? Ki melyiket adná be, ha nem lenne előírva?

A linearizált mást ad, miért? A linearizálás miatt!!!

Rajzolni a táblára diagramot hibaintervallumokkal.

Hibabecslés:

Képletek a honlapon, nem vezetjük le, csak felírjuk a táblára.

Számoljuk ki Excellel a linearizáltra:   Var a = 1,061E-05      sa = 0,00326

Var b = 1,2776902      sb = 1,13035

Hibaterjedés:E = ∂ E∂ a⋅Δa2+∂ E∂ b⋅Δb2=1a2⋅Δa= 0,3138 V

Rb = ∂ Rb∂ a⋅Δa2+∂ Rb∂ b⋅Δb2=−ba2⋅Δa2+1a⋅Δb2= 11,124 

Tehát a linearizált alakból

E = (9,82  0,31) V        azaz  [9,50 – 10,13] V

Rb = (25,4  11,1)         azaz  [14,2 – 36,5] 

| E | Rb |
| --- | --- |

|  | MAPLE, SciDavis | Excel, lin. alak |
| --- | --- | --- |
| E (V) | 9,48 +/- 0,13 azaz [9,17 – 9,61] | 9,82  0,31 azaz [9,50 – 10,13] |
| Rb () | 15,59 +/- 1,97 azaz [13,62 – 17,56] | 25,4  11,1 azaz [14,2 – 36,5] |
| R2 = … | 0,9996 | 0,9959 |

Mi kell a jegyzőkönyvbe?