8. óra

Ismétlés: Kétdimenziós lineáris rendszer bifurkációi, statikus és dinamikus instabilitás

1)Kétdimenziós nemlineáris rendszer bifurkációi

#### Nemlineáris szorzatrendszerek

i) nemlineáris x1-x2 szorzat: ugyanazok a bifurkációk, mint az 1D rendszereknél

ii) Nemlineáris polárszorzat: a Hopf bifurkáció. Ez új dolog, ilyen 1D-ben nincs!

2)Szuperkritikus és szubkritikus Hopf bifurkáció

#### 2.1) A szuperkritikus Hopf bifurkáció normálalakja

#### Tekinsük az alábbi, polár szorzattal adott nemlineáris dinamikai rendszert:

r = r - r3,

 = .

# Az f(r)=  - r3 vs. r diagram alapján belátható, hogy <0 esetén az rs=0 az egyetelen stacionárius sugár, ami egy stabil fókusz. >0 esetében azonban két gyöke van az f(rS)=0 egyenletnek (a negatív gyöknek most nincs értelme sugárról lévén szó)

rS1= 0  és rS2= +()1/2.

E két gyök közül az origó instabil, míg a másik gyök egy stabil határciklusnak felel meg.  - rS megoldásdiagramon ezt az alábbi módon szokás ábrázolni:

Ábra: szuperkritikus Hopf-bifurkáció megoldásdiagramja

Ez a szuperkritikus Hopf bifurkáció szimbolikus diagramja. A szuperkritikus jelző arra utal, hogy a periodikus pálya a kritikus C = 0 paraméterérték felett jelenik meg.

|  < 0 |  = 0 |  > 0 |
| --- | --- | --- |

Ábra: szuperkritikus Hopf-bifurkáció fázisportréi

#### A normálalak derékszögű koordinátarendszerben

A transzfomációs formulák deriválásával kapjuk, miszerint

x = r cos   x = rcos - rsin = (r - r3)cos - rsin,

azaz

x = rcos - rsin - r2rcos = x - y  - (x2 + y2)x.

# Hasonló módon

y = r sin   y = rsin + rcos = (r - r3)sin + rcos,

tehát

y = rsin + rcos - r2rsin = x + y  - (x2 + y2)x.

#### 2.2) A szubkritikus Hopf bifurkáció normálalakja

#### Most tekinsük az alábbi, polár szorzattal adott nemlineáris dinamikai rendszert:

r = r + r3,

 = .

# Ebben az esetben az f(r)=  - r3 vs. r diagram alapján belátható, hogy >0 esetén az rs=0 az egyetelen stacionárius sugár, ami most viszont egy instabil fókusz. <0 esetében azonban két nem negatív gyöke van az f(rS)=0 egyenletnek (a negatív sugárnak ugyanis itt sincs értelme):

rS1= 0  és rS2= +()1/2.

E két gyök közül az origó  a stabil, míg a másik gyök most egy instabil határciklusnak felel meg.  - rS megoldásdiagramon ezt az alábbi módon szokás ábrázolni:

Ábra: szubkritikus Hopf-bifurkáció megoldásdiagramja

Ez a szubkritikus Hopf bifurkáció szimbolikus diagramja. A szubkritikus jelző arra utal, hogy a periodikus pálya a kritikus C = 0 paraméterérték alatt figyelhető meg.

|  < 0 |  = 0 |  > 0 |
| --- | --- | --- |

Ábra: szubkritikus Hopf-bifurkáció fázisportréi

#### 3)Hopf bifurkáció a Brüsszelátor modellben

4) A hiperbolikus pont fogalmának általánosítása

#### Hiperbolikus pont 1D rendszerben (Ismétlés)

Az 1D rendszereknél vezettük be a hiperbolikus pont fogalmát. Lineáris vagy linearizált rendszerben hiperbolikus pontról beszéltünk, amannyiben a  sajátérték (amely 1D esetben csak valós lehetett) nullától különbözött. =0 estén pedig nemhiperbolikus pontról beszéltünk. Ezt a fogalmat többdimenziós rendszerre is általánosítani lehet, csak azt kell figyelembe venni, hogy itt komplex sajátértékek is felléphetnek.

#### Általánosítás

Legyen xS egy többdimenziós differenciálható dinamikai rendszer stacionárius pontja. Ezt hiperbolikus fixpontnak nevezzük, ha nincs olyan I sajátérték, amelynek valós része zérus lenne. Ellenkező esetben nemhiperbolikus fixpontról beszélünk. Egy hiperbolikus fixpont csak akkor stabil aszimptotikusan (Lyapunov féle értelemben), ha valamennyi sajátértéke negatív valós résszel rendelkezik.

5) A középponti sokaság tétele

Amikor egy rendszer elveszti a stabilitását, akkor azoknak a sajátértékeknek és sajátvektoroknak a száma, amelyek evvel a változással kapcsolatosak, tipikusan kicsi. Így tehát a bifurkációs problémáknál általában olyan rendszerekről van szó, ahol a linearizáció igen nagyszámú (esetleg végtelenül sok ) stabil részt ad, és csak egy kis számú „kritikus” módus az, amely stabilból instabilba vált át, amint a bifurkációs paraméter átlép egy küszöböt. A bifurkációelmélet alapgondolata az, hogy az instabilitás megjelenéséhez közel a rendszer dinamikáját ezek a kritikus módusok fogják megszabni, míg a stabil módusok ezt passzív módon követik, a kritikus módusoknak teljesen alávetve, „rabszolgaként”. A középponti sokaság tétele ennek az elképzelésnek a szigorú megfogalmazása; lehetővé teszi, hogy kiterjedt  problémákat kisebb, kezelhető problémákká redukáljunk.

6) Kritikus lelassulás