EGYENÁRAM

felvezetés: órai 18.1., 19.29., 19.32. (3 új felvezető feladat)

órai: 18.1. Zseblámpaizzó ellenállása 12 . Milyen erős áram megy át rajta 4,5 V feszültség hatására?

órai: 19.29. Az elektrosztatikában azt tanultuk, hogy a fém ekvipotenciális felület (a fém pontjai között a feszültség zérus). Az elektromos árammal átjárt vezető pontjai között a feszültség nem zérus. Nincs-e itt ellentmondás?

(a DRS kissé szűkszavú…)

órai: 19.32. Két villanyoszlop között kifeszített vezetéken áram folyik. A vezetékre madár száll rá. Mi történik a madárral?

R = ρℓ/A : órai: 18.20.      otthonra: 18.7.

órai: 18.20. Mekkorára kell választanunk a rézhuzal keresztmetszetét, hogy a feszültség 1 km hosszú huzalon, 1 A áramerősség esetén se legyen nagyobb, mint 10 V?

A réz fajlagos ellenállása ρ = 0,018 mm2/m.

otthonra: 18.7. Mekkora az ellenállása a 2,4 mm átmérőjű, 30 m hosszú vörösréz huzalnak? A vörösréz fajlagos ellenállása 0,017 ·mm2/m.

soros, párhuzamos kapcsolás, eredő: órai  18.22. (új), 18.4.     otthonra 18.8. (új), 18.43. (új)

bár nem kell a feladathoz, de vezessétek be az eredőt is!

órai: 18.22. Sorba kapcsolt 300  és 200  ellenállású fogyasztókra 200 V feszültséget kapcsolunk. Mennyi a feszültség az egyes ellenállásokon?

| órai: 18.4. Mekkora áramerősséget jelez a műszer az ábra szerinti kapcsolásban? A műszer belső ellenállása elhanyagolható. |  |
| --- | --- |

otthonra: 18.8.  Feszültségforrásra sorosan kötött ellenállások közül az egyik ellenállást megváltoztatjuk. Változnak-e a részfeszültségek?

otthonra: 18.43. Két ismeretlen nagyságú ellenállást sorosan kötünk, majd ezt a rendszert 120 V feszültségre kapcsoljuk. Az áramerősség 3 A. Ha párhuzamosan kötve kapcsoljuk az ellenállásokat 120 V-ra, akkor az áramerősség 16 A. Mekkorák az egyes ellenállások?

reális műszerek: órai 18.48., 18.50.     otthonra 18.47., 18.49.

| órai: 18.48. Meg akarjuk határozni, hogy egy 3 V-ra kapcsolt ellenállás hány ampert vesz fel. Az ábra szerinti kapcsolásban a 10 ellenállású áramerősség-mérővel és a 800 ellenállású feszültségmérővel 0,117 A áramerősséget és 1,83 V feszültséget mérünk. Mennyi volna az áramerősség, ha műszerek nélkül kapcsolnánk az ellenállást a feszültségforrásra? |  |
| --- | --- |

| órai: 18.50. Az ábra szerinti kapcsolásban ellenállást mérünk. A 10 ellenállású áramerősség-mérő és a 800 ellenállású feszültségmérő 0,18 A áramerősséget, illetve 3 V feszültséget mutat. Mekkora az ismeretlen ellenállás? |  |
| --- | --- |

| otthonra: 18.47. R = 40 Ω nagyságú ellenállást U = 3 V-os feszültségforrásra kapcsolunk, és üzemi adatait a rajz szerinti kapcsolásban 10 Ω ellenállású áramerősség-mérővel és 800 Ω ellenállású feszültségmérővel mérjük. Mennyit mutatnak a műszerek? |  |
| --- | --- |

| otthonra: 18.49. Az R = 40 Ω-os ellenállást U = 3 V feszültségre kapcsolunk, és üzemi adatait az ábra szerinti kapcsolásban 10 Ω ellenállású árammérővel és 800 Ω ellenállású feszültségmérővel mérjük. Mennyit mutatnak a műszerek? |  |
| --- | --- |

teljesítmény: órai 18.9., 18.39. (új)    otthonra 18.6. (új),  18.10. (új)

órai: 18.9. Két ellenállás közül az egyik 40 000 Ω-os és 4 W névleges teljesítményű, a másik 10 000 Ω- os és ugyancsak 4 W-os. Mekkora feszültséget kapcsolhatunk a rendszer sarkaira, ha a két ellenállást sorba kötjük?

órai: 18.39. Mikor kapunk több fényt: ha két azonos izzólámpát ugyanarra a feszültségre sorosan vagy párhuzamosan kapcsolunk?

otthonra: 18.6. A 100 W-os vagy a 60 W-os izzólámpa ellenállása nagyobb, ha ugyanakkora feszültségre készültek?

| otthonra: 18.10. Az ábrán látható kapcsolásban az egyik ellenállás 10000 és 4 W-ra terhelhető, a másik 3000 és névleges teljesítménye 7,5 W. Mekkora áram folyhat át a rendszeren? |  |
| --- | --- |

reális telep: órai 19.28.    otthonra 19.43.

| órai: 19.16. Mekkora az áramerősség az ábra szerint összekapcsolt áramkörben? R1 = 20 Ω, R2 = 40 Ω, R3 = 10 Ω, Ue1 = Ue2 = 10 V, Ue3 = 6 V, Ue4 = 20 V, Rb1 = 0,2 Ω, Rb2 = Rb3 = 0,1 Ω, Rb4 = 0,01 Ω. |  |
| --- | --- |

otthonra: 19.43. Egy autóakkumulátort töltés céljából 13 V elektromotoros erejű és 0,09 Ω belső ellenállású töltőre kapcsolunk. (A töltéshez az azonos pólusokat kell összekapcsolni.) Az akkumulátor belső ellenállása 0,01 Ω, elektromotoros ereje 12 V.

a) Mekkora a töltőáram?

b) Mennyi a töltő által leadott teljesítmény?

c) Mennyi az akkumulátor és a töltő melegítésére fordítódó teljesítmény?

d) Mennyi az akkumulátor töltésére fordítódó teljesítmény?