## Kémiai és orvosbiológiai méréstechnika

## Kémiai tételsor

Kémiai analízis. Alapfogalmak

- Vázolják a mennyiségi kémiai elemzés folyamatát, magyarázzák el röviden az egyes lépések jelentőségét. Milyen kritériumok szerint válasszák ki az analitikai módszert? Adjanak konkrét példát egy elemzésre.

- Ismertessék a kalibráció, standard addíció és belső standard elvét.

- Ismertessék az analitikai módszerek teljesítményparaméterit.

Elektroanalitika

- Ábrázolják a potenciometriában általánosan alkalmazott mérőberendezés konfigurációját és ismertessék a részegységek szerepét.

- Ismertessék a pH mérésre alkalmazott kombinált üvegelektród felépítését és működési elvét. Hogyan alkalmazható oldatok pH-jának meghatározására?

- Ismertessék a pH mérés hibáit (korlátait).

- Esettanulmány. Hogyan határoznák meg direkt potenciometriával egy fogpaszta fluoridion tartalmát? Térjen ki a mérési elrendezésre, mintavételre, mintaelőkészítésre, és a mérés menete.

- Ismertessék a potenciometriás CO2-érzékelő felépítését és működési elvét.

- Ismertessék a polarográfiás készülék felépítését és az alegységek szerepét.

- Ismertessék a klasszikus polarográfia elvét, teljesítményparamétereit, esetlegesen fellépő zavaró hatásokat.

- Miért érzékenyebb a differenciál impulzus polarográfia a klasszikus polarográfiánál. Ismertesse röviden a két módszert és emelje ki a különbségeket, illetve azonosságokat.

- Mi az anódos stripping voltammetria elve? Miért sokkal érzékenyebb mint az alapját képező polarográfia?

## HPLC

## 1. Mi a kromatográfia.

## 2. Milyen anyagok vizsgálhatók gázkromatográfiával?

## 3. Milyen anyagok vizsgálhatók folyadékkromatográfiával?

## 4. Adja meg a gázkromatográf elvi felépítését!

## 5. Adja meg a folyadékkromatográf elvi felépítését!

## 6. Milyen detektorokat és milyen típusú vegyületek meghatározására használunk a gázkromatográfiában?

## 7. Adja meg a GC-MS felépítését?

## 8.  Milyen kolonnákat használunk a gázkromatográfiában?

## 9.  Milyen kolonnákat használunk a folyadékkromatográfiában?

## 10. Hogyan történik a vegyületek azonosítása a kromatográfiában?

## 11. Miért előnyös az MS, mint detektor a kromatográfiában?

## 12. Mit nevezünk gyors folyadékkromatográfiának és mi az alapelve?

## Bevezetés a kémiai analízis kinetikai módszereibe

- Mikor szokás nyomanalízisről beszélni, és miért van erre szükség?

- Mit értünk fizikai, illetve kémiai nyomanalitikai módszerek alatt, és mi az előnye az egyiknek, illetve a másiknak?  Hozzunk fel legalább egy-egy példát mindkettőre!

- Mit értünk „kémiai erősítés” alatt? Legalább egy példával illusztráljuk a választ!

- Hogyan érvényesül az ún. „katalimetriában” a kémiai erősítés elve? Legalább egy konkrét példát hozzunk fel!

- Mi a különbség a kémiai analízis kinetikai és egyensúlyi módszerei között, és melyek a kinetikai módszerek előnyei és hátrányai az egyensúlyi mérésekkel összevetve?

- Mikor beszélünk „gyors” reakciókról, és milyen módszerekkel lehet ezeket követni?

Reakciókinetika

- Mi a különbség a reakció mechanizmusa és a reakció okozta kémiai változást leíró sztöchiometriai egyenlet között? Mit értünk a kémiai reakció sebességén? Milyen egyenletet kapunk a reakció sebességi egyenletéből és a mérlegegyenletből zárt reaktor esetén?

- Mit jelent a reakció rendje, és mikor értelmezhető ez a fogalom? Adjuk meg egy elsőrendű autokataltikus reakcióban (pl. baktériumok szaporodása), hogyan függ a koncentráció az eltelt időtől! A kezdeti koncentráció legyen c0, a sebességi állandó pedig k = 1,5 óra-1. Mennyi idő alatt éri el a koncentráció a 2 c0 értéket?

- Enzimreakcióknál igen gyakori az ún. Michaelis –Menten kinetika. Tekintsük például a karbamidnak ( (NH2)2CO ) az ureáz enzim által katalizált bomlását, amely megfelelő pH-jú vizes közegben széndioxid fejlődéséhez vezet:

(NH2)2CO + H2O + 2 H+  2 NH4+ + CO2.

Az időegység alatt képződő széndioxid mennyiségét, vagyis a v bontási sebességet az

alábbi egyenlettel tudjuk megadni:

v=k⋅[E]0[S][S]+K

ahol k és K a kinetika által megszabott állandók, [E]0 a reakcióelegyhez adott ureáz

enzim  mennyisége osztva a zárt reaktor térfogatával, [S] pedig a karbamid

szubsztrátum koncentrációja a reakcióelegyben.

- Milyen mechanizmus alapján és milyen közelítő feltételezéssel vezethető le a fenti kinetika?

- Melyek a fenti kinetika jellegzetességei?

- A laboratóriumi gyakorlaton 2 mg ureáz által generált széndioxid áramát mértük lángionizációs detektorral oly módon, hogy a széndioxid gázt nitrogénnel kihajtottuk a reakcióelegyből, majd hidrogéngázzal keverve a széndioxidot metánná alakítottuk, és a lángba kerülve ez adta az ionizációs áramot. Tételezzük fel, hogy a karbamid 0,01 mol/l -es koncentrációja esetén 500 pA-es ionizációs áramot mérünk, míg 0,02 mol/l karbamid koncentrációnál 800 pA-t. (A detektor alapáramát – vagyis azt az ionizációs áramot, amely széndioxid, illetve metán nélkül is mérhető – számításainkban hanyagoljuk el. )

a) Számítsuk ki a fenti adatokból a Michaelis-Menten kinetika K állandóját!

b) Mekkora karbamid koncentrációnál lenne mérhető a maximális bontási sebesség fele?

- A lángionizációs detektor kalibrálásához szükséges állandó széndioxid áramot úgy nyertük, hogy oxálsav oldatát elektrolizáltuk. Az anódon az oxálsav az alábbi sztöchiometria szerint oxidálódik

(COOH)2 – 2 e–  2 CO2 + 2 H+

Kalibrációs méréseink szerint 1 mA elektrolizáló áram 1132 pA ionizációs áramot eredményez.

a) 1 mA áram mekkora széndioxid áramot jelent mikromol/perc-ben kifejezve? (A Faraday-féle szám 96500 C/mol).

b) A lángban az ionok az alábbi reakcióban képződnek:

CH + O  CHO+ + e–

Mérési adataink szerint mi a valószínűsége annak, hogy egy metán molekula egy ion –elektron párt adjon a lángban?

- a) A Belouszov-Zsabotyinszkij oszcillációs reakcióban széndioxid és szénmonoxid is fejlődik. Milyen technikával tudtuk mérni ezeket a gázokat szelektíven?

b) Magyarázzuk el, hogy mi történik egy oszcillációs reakcióban a Lotka-Volterra reakciót példáján keresztül!

NMR

- Az impulzusmomentum és az atommagok mágneses sajátságai

- A máneses magrezonancia-jelenség.

- Magenergia nívók mágneses térben. Az energiaszintek benépesítettsége.

- Az NMR mérés érzékenysége.

- Eredő mágnesezettség mágneses térben, az NMR jel mérése.

- Az NMR spektrométer felépítése

- Pulzusgerjesztés és Fourier-transzformáció

- Az NMR jel. Szabadindukció lecsengés jel feldolgozásának, módosításának lehetőségei.

- A kémiai eltolódás. Kémiai eltolódás skálák

Atomspektroszkópia

- Mi a minőségi elemzés alapja az analitikai atomspektroszkópiában?

- Milyen összefüggés van az atomok szerkezete és spektruma között?

- Milyen atomspektroszkópiai módszereket ismer, definiálja ezeket röviden?

- Rajzoljon le egy atomemissziós mérési elrendezést, adja meg az egységek nevét, funkcióját!

- Mit nevezünk sugárforrásnak, melyik módszernél alkalmazzuk, mi a szerepe az elemzés során?

- Milyen sugárforrásokat ismer?

- Milyen lángokat alkalmaznak az atomspektroszkópiában, milyen tulajdonságokban különböznek ezek egymástól?

- Milyen lángot nevezünk redukálónak, milyen előnyei vannak a sztöchiometrikus lánggal szemben?

- Mi határozza meg, hogy egy láng sugárforrásban milyen elemek analizálhatók?

- Milyen folyamatok játszódnak le egy láng sugárforrásban a minta beporlasztása után?

- Hogy történik a mintabevitel a különböző atomemissziós ill. atomabszorpciós méréstechnikák esetén?

- Magyarázza el röviden az ICP sugárforrás működését!

- Hogy történik a mennyiségi elemzés az atomemissziós méréstechnikában (összefüggés is!)?

- Lehet-e atomemissziós módszerrel szimultán több elem mennyiségi analízisét elvégezni? Ha nem, miért nem, ha igen hogyan?

- Rajzoljon le egy atomabszorpciós mérési elrendezést, adja meg az egységek nevét, funkcióját!

- Mit nevezünk atomforrásnak, melyik módszernél alkalmazzuk, mi a szerepe az elemzés során?

- Milyen atomforrásokat ismer? Mikor melyiket célszerű alkalmazni?

- Milyen előnyei vannak az elektrotermikus atomforrásnak a lánggal szemben?

- Hogy történik a minőségi, ill. a mennyiségi elemzés az atomemissziós méréstechnikában (összefüggés is!)?

- Magyarázza el miért indokolt elemspecifikus fényforrás (vájtkatódú lámpa) alkalmazása az atomabszorpciós méréstechnikában!

Termikus analízis

- Adja meg a termikus analízis definícióját!

- Rajzolja le egy termikus berendezés elvi sémáját, nevezze meg annak részeit és szerepét egy mérés során!

- Soroljon fel legalább négy termoanalitikai módszert és adja meg az általuk mért sajátságokat!

- Milyen hőmérsékletmérő eszközöket használnak a termoanalitikai mérőberendezésekben? Hogyan működnek ezek?

- Mit nevezünk termogravimetriának, a vizsgált minta mely sajátságát követi, milyen információ(k)hoz jutunk a fenti technika segítségével?

- Írjon legalább négy példát a TG módszer alkalmazhatóságára!

- Hogyan befolyásolja a vizsgálati minta fajlagos felülete a termogravimetriás méréseket?

- Hogyan befolyásolja a TG módszer felbontóképességét a fűtési sebesség? Indokolja

válaszát!

- Mi az oka, hogy a termikus méréseket nem álló levegőben veszik fel, hanem áramló

atmoszférában?

- Milyen típusú öblítőgázokat használnak a termikus analízisben? Melyiknek mi a szerepe, jelentősége?

- Mit nevezünk DTA módszernek? Rajzoljon fel egy vázlatos DTA cellát!

- Mit nevezünk DSC módszernek?

- Milyen típusú átalakulások követhetők nyomon DTA/DSC módszerrel?

- Soroljon fel legalább két-két endoterm és exoterm folyamatot, amelyek DTA és/vagy DSC módszerrel nyomon követhetők!