Ureáz enzim aktivitás számítása

Az ureáz a karbabid („urea”) bomlását katalizálja. Savas, vagy enyhén savas pH–n (6,5-7) a karbamid az alábbi egyenlet szerint bomlik

(H2N)2C=O + H2O + 2H+  CO2 + 2 NH4+

Definíció szerint 1 U (unit=egység) az aktivitása annak az enzim mennyiségnek, amely 1 perc alatt 1 mikromol (mol) karbamidot bont el, amely tehát

1 mol CO2/min

széndioxid fejlődési sebességet generál elegendően sok karbamid jelenlétében (a Michaelis-Menten kinetika telítési tartományában, ahol a bomlás sebessége már a szubsztrátum koncentrációtól független.

Az enzim fajlagos aktivitását általában mg-ra vonatkoztatva adják meg. A kereskedelmi készítmények néhány U/mg-osak. Az igen nagy tisztaságú készítmények 100 U/mg-osak is lehetnek.

(Molecular weight: 480 kDa or 545 kDa for Jack Bean Urease (calculated mass from the amino acid sequence).A Helicobacter pilori-nek van ureáz aktivitása Rapid urease test. A gyomorból mintát vesznek és nézik, hogy miként lúgosodik a teszt tabletta (fenol vörös indikátort tartalmaz)

A kalibráló szén-dioxid áramot elektromos árammal állítjuk elő oxálsavból:

(COOH)2   -  2e    2 CO2   + 2 H+

Faraday törvénye szerint 96.500  As    1 mol CO2  (x10-6)

0,0965 A       1 mol CO2/s   (x 1/60)

96,5 mA/60    1 mol CO2/60s

1,61 mA         1 U

Kalibrációs egyenes pl. 1131 pA/mA   1131pA x1,61/1,61mA =1820 pA/U.

Tehát amikor enzim aktivitást mérünk akkor 1820 pA felel meg egységnyi enzim aktivitásnak.

Példa egy mérési eredményre

Telítésnél: 2780 -40 = 2740 pA   2740:1820 = 1,5 U.

Fajlagos enzim aktivitás: 0,5 ml enzim oldat (4 mg/ml )  2 mg

1,5 U/ 2 mg =  0,7 U/mg